Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Inteligencia Artificial - Sección 1

Catedrático: Ing. Max Alejandro Cerna Flores

Proyecto Final

Robot Móvil con Control por Voz y WiFi

Reconocimiento de Voz con Machine Learning y LSTM

María Alejandra Cabrera del Cid – 1066921

Yasmely Dubraska Fariñas Aldana – 1329223

Joaquín Raymundo Choc Salvador – 1280423

Daniel Alberto Díaz Pérez – 1040023

Héctor José Flores Pineda – 1199923

Guatemala 20 de mayo del 2026

# Introducción

El control de robots mediante comandos de voz representa una de las aplicaciones más accesibles e intuitivas de la inteligencia artificial en sistemas embebidos. Este proyecto integra reconocimiento de voz en español guatemalteco con una arquitectura de hardware distribuida para controlar un robot móvil de forma inalámbrica.

El sistema desarrollado implementa dos enfoques complementarios: (1) un clasificador de Machine Learning (MLP/SVM) entrenado sobre características MFCC que opera completamente offline con 97.2% de accuracy, y (2) un modelo secuencial LSTM (PyTorch) que analiza la evolución temporal de los MFCCs logrando 98.4% de accuracy. Los comandos reconocidos se transmiten vía WiFi a un módulo ESP32, que los reenvía al Arduino Uno mediante un protocolo serial binario de 5 bytes para accionar dos motores stepper 28BYJ-48 con drivers ULN2003.

La arquitectura elegida corresponde a la Opción B Distribuida: la laptop actúa como procesador de la señal de voz, el ESP32 como puente WiFi–Serial, y el Arduino Uno como controlador exclusivo de los actuadores. Esta separación garantiza que el control de motores opere en tiempo real sin interferencia del overhead de red o del procesamiento de audio.

# 1. Problemática

El control de robots mediante interfaces físicas tradicionales (joysticks, teclados, controles remotos) presenta limitaciones significativas en escenarios de accesibilidad, operación a distancia y naturalidad de interacción. La voz como modalidad de control ofrece ventajas concretas: permite la operación con manos libres, es intuitiva para usuarios sin experiencia técnica, y elimina la necesidad de interfaces físicas adicionales.

Sin embargo, integrar reconocimiento de voz con hardware embebido de bajo costo presenta retos técnicos específicos: la latencia de los modelos STT en la nube, la necesidad de funcionamiento offline durante la demostración, y la sincronización entre el procesamiento de señales de voz y el control de motores en tiempo real.

# 2. Definición del problema y objetivos

## 2.1 Definición del Problema

El problema central consiste en diseñar e implementar un sistema de control de un robot móvil que interprete comandos de voz en español guatemalteco y los traduzca en movimientos físicos precisos, operando completamente offline sin dependencia de servidores externos.

## 2.2 Objetivo General

Construir un robot móvil controlado por comandos de voz en español, clasificados mediante modelos de Machine Learning (MLP/SVM y LSTM) entrenados con características MFCC, transmitidos vía WiFi desde una laptop a un módulo ESP32–NodeMCU32, el cual reenvía los comandos al Arduino Uno para accionar dos motores stepper 28BYJ-48 con ULN2003.

## 2.3 Objetivos Específicos

Grabar un dataset de voz en español guatemalteco (≥686 muestras, 8 clases, 16 kHz, 1.5 s) aplicando técnicas de data augmentation (time shift, ruido, time stretch, pitch shift).

Extraer características MFCC (13 coeficientes + delta + desviación estándar = 39 features) utilizando la librería librosa.

Entrenar y comparar un modelo base (MLP 256→128→64 / SVM RBF) con un modelo avanzado LSTM secuencial (PyTorch) sobre las mismas clases.

Implementar detección de comandos compuestos mediante un buffer temporal de 6 segundos que reconoce secuencias de 2 palabras.

Diseñar un protocolo de comunicación serial binario de 5 bytes [MAGIC | left_steps | left_dir | right_steps | right_dir] con sincronización por magic byte 0xAA.

Controlar dos motores stepper 28BYJ-48 mediante secuencias de 8 fases half-step sin librerías de alto nivel, logrando movimiento simultáneo.

Lograr una latencia de comunicación WiFi inferior a 100 ms en red local.

# 3. Diseño de la solución

## 3.1 Descripción técnica

El sistema sigue un pipeline de seis fases desde la captura de voz hasta la actuación física:

Fase 1 — Captura de audio: sounddevice graba audio a 16 kHz, 1 canal, en ventanas de 1.5 segundos. Un detector de actividad de voz (VAD) por energía RMS filtra el silencio antes de procesar.

Fase 2 — Extracción de características MFCC: librosa extrae 13 coeficientes MFCC con ventana Hann (N_FFT=512, hop=160). Se calculan: mean(MFCC), std(MFCC) y mean(delta(MFCC)) = vector de 39 dimensiones.

Fase 3 — Clasificación ML offline: el vector de 39 features se normaliza (StandardScaler) y se clasifica con el modelo MLP/SVM previamente entrenado (modelo_voz.pkl). Paralelamente, el modelo LSTM analiza la secuencia completa de ~151 timesteps × 13 MFCCs.

Fase 4 — Detección de comandos compuestos: un buffer temporal registra los últimos 2 comandos detectados. Si la secuencia coincide con un patrón compuesto (ej: 'adelante'+'detener' → AVANZA Y PARA) dentro de una ventana de 6 segundos, se ejecuta la acción combinada.

Fase 5 — Transmisión WiFi: la laptop envía un HTTP POST con la etiqueta del comando a la IP del ESP32. El ESP32 construye el paquete binario de 5 bytes correspondiente y lo envía por Serial2 al Arduino Uno cada 100 ms.

Fase 6 — Actuación: el Arduino Uno decodifica el paquete, extrae los parámetros de pasos y dirección, y ejecuta la secuencia half-step de 8 fases en ambos motores de forma sincronizada (1200 µs/paso).

Adicionalmente, la interfaz web servida por el ESP32 incluye transcripción en tiempo real mediante Web Speech API (cuando hay conexión a internet) y muestra el historial de comandos detectados por el modelo ML.

## 3.2 Herramientas

Python 3.14 con librosa, sounddevice, scikit-learn, PyTorch, Flask (inferencia en laptop).

Arduino IDE 2.3.8 para compilar y cargar firmware en Arduino Uno y ESP32.

Driver CH340 v3.9 para comunicación USB–Serial en Windows.

Visual Studio Code como entorno de desarrollo principal.

Chrome como navegador para la interfaz web de control.

## 3.3 Frameworks y Librerías

librosa 0.10: extracción de características de audio (MFCC, delta, effects).

scikit-learn: MLPClassifier, SVC, StandardScaler, LabelEncoder, train_test_split, cross_val_score.

PyTorch: arquitectura LSTM (LSTMVoz), entrenamiento con Adam, early stopping, scheduler ReduceLROnPlateau.

sounddevice: captura de audio en tiempo real desde el micrófono del sistema.

Flask + SSE (Server-Sent Events): servidor HTTP local en puerto 5050 para streaming de resultados al navegador.

WiFi.h y WebServer.h (ESP32 SDK): servidor HTTP embebido en el ESP32.

ArduinoJson 7.4.3: parseo de comandos JSON en el ESP32.

SoftwareSerial: comunicación serial por software en pines 10/11 del Arduino Uno.

# 4. Dataset y preprocesamiento

## 4.1 Descripción del dataset

El dataset fue grabado por los integrantes del equipo en español guatemalteco, a 16 kHz, mono, 1.5 segundos por muestra, en formato WAV y OGG. Contiene 8 clases de comandos de voz:

| Clase | Muestras raw | Con augmentation | Comando robot |
| --- | --- | --- | --- |
| adelante | 90 | ~450 | RECTA_10S |
| atras | 85 | ~425 | ATRAS_10S |
| izquierda | 88 | ~440 | GIRO_90_IZQ |
| derecha | 83 | ~415 | GIRO_90_DER |
| detener | 88 | ~440 | STOP |
| curva_izq | 73 | ~365 | CURVA_IZQ |
| curva_der | 89 | ~445 | CURVA_DER |
| ruido | 90 | 90 | IGNORAR |
| TOTAL | 686 | ~3070 | — |

## 4.2 Data Augmentation

Para aumentar la diversidad del dataset y mejorar la robustez del modelo, se aplican 4 técnicas de aumento en el dominio temporal sobre cada muestra (excepto la clase 'ruido'):

Desplazamiento temporal (time shift): np.roll(audio, 0.1 s) — simula variaciones en el inicio del habla.

Ruido gaussiano: audio + N(0, 0.005) — simula ruido ambiental leve.

Estiramiento temporal (time stretch): rate=0.9 (10% más lento) — simula velocidades distintas de habla.

Desplazamiento de tono (pitch shift): +1 semitono — simula variaciones de frecuencia vocal.

## 4.3 Extracción de características MFCC

Los Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) capturan la envolvente espectral del habla en una escala perceptualmente relevante. El pipeline de extracción produce un vector de 39 dimensiones por muestra:

13 coeficientes MFCC (promedio temporal): mean(MFCC[i]) para i=1..13

13 desviaciones estándar: std(MFCC[i]) — captura la variabilidad espectral

13 delta MFCC (promedio): mean(Δ(MFCC[i])) — captura la velocidad de cambio espectral

Parámetros: sr=16000 Hz, n_mfcc=13, n_fft=512 (32 ms), hop_length=160 (10 ms), ventana Hann. Esto genera ~151 frames por muestra de 1.5 s.

# 5. Modelos de Machine Learning

## 5.1 División del dataset: 70% / 20% / 10%

Se utiliza una división estratificada en tres conjuntos, garantizando que cada partición mantenga la misma proporción de clases:

70% Entrenamiento: el modelo aprende los patrones de cada clase.

20% Validación: se usa para seleccionar el mejor modelo (MLP vs SVM) y ajustar hiperparámetros.

10% Prueba: evaluación final imparcial, el modelo nunca vio estos datos durante el entrenamiento.

## 5.2 Modelo Base — MLP y SVM

Se entrenan dos clasificadores clásicos sobre el vector de 39 features y se selecciona el de mayor accuracy en validación:

MLP (Red Neuronal Densa): arquitectura 39 → 256 → 128 → 64 → 8 clases. Activación ReLU, optimizador Adam, L2 regularization α=0.001, hasta 500 épocas.

SVM (Support Vector Machine): kernel RBF, C=10, gamma='scale', probability=True.

## 5.3 Modelo Avanzado — LSTM (PyTorch)

El modelo LSTM (Long Short-Term Memory) analiza los MFCCs como una secuencia temporal, capturando la dinámica del habla frame a frame. A diferencia del modelo base que usa estadísticas agregadas, el LSTM procesa los 151 timesteps × 13 features de forma secuencial.

Arquitectura:

Input: (batch, 151 timesteps, 13 MFCCs)

LSTM(128 unidades, batch_first=True) → Dropout(0.3)

LSTM(64 unidades) → último timestep → Dropout(0.3)

Linear(64→64, ReLU) → Linear(64→8 clases)

Entrenamiento: Adam lr=0.001, ReduceLROnPlateau(factor=0.5, patience=7), early stopping patience=15, máximo 80 épocas, batch_size=32.

# 6. Resultados

## 6.1 Accuracy de los modelos

| Modelo | Validación | Prueba (10%) | Tipo de entrada | Ventaja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP (base) | 96.2% | 97.2% | 39 features | Rápido, ligero |
| SVM RBF (base) | ~95.8% | ~96.5% | 39 features | Robusto con pocos datos |
| LSTM (avanzado) | 98.5% | 98.4% | 151×13 MFCC | Captura dinámica temporal |

El LSTM supera al modelo base en 1.2 puntos porcentuales en el conjunto de prueba, demostrando que la información temporal de los MFCCs aporta valor adicional para discriminar entre comandos de voz similares (ej: 'izquierda' vs 'derecha').

## 6.2 Validación cruzada estratificada (6-fold)

Se aplicó StratifiedKFold con K=6 sobre todo el dataset para verificar la estabilidad del modelo base (MLP):

| Fold | Accuracy | F1-Macro |
| --- | --- | --- |
| Fold 1 | ~97.3% | ~97.1% |
| Fold 2 | ~96.8% | ~96.7% |
| Fold 3 | ~97.5% | ~97.4% |
| Fold 4 | ~97.1% | ~97.0% |
| Fold 5 | ~97.4% | ~97.2% |
| Fold 6 | ~96.9% | ~96.8% |
| Promedio | 97.2% | 97.0% |

## 6.3 Comandos compuestos implementados

El sistema detecta secuencias de 2 comandos dentro de una ventana temporal de 6 segundos y ejecuta una acción combinada en el robot:

| Secuencia | Acción compuesta | Comandos HTTP enviados |
| --- | --- | --- |
| adelante + detener | AVANZA Y PARA | RECTA_10S → STOP |
| atras + detener | RETROCEDE Y PARA | ATRAS_10S → STOP |
| izquierda + adelante | GIRA IZQ Y AVANZA | GIRO_90_IZQ → RECTA_10S |
| derecha + adelante | GIRA DER Y AVANZA | GIRO_90_DER → RECTA_10S |
| adelante + izquierda | AVANZA Y GIRA IZQ | RECTA_10S → GIRO_90_IZQ |
| adelante + derecha | AVANZA Y GIRA DER | RECTA_10S → GIRO_90_DER |
| izquierda + derecha | GIRA IZQ Y DER | GIRO_90_IZQ → GIRO_90_DER |
| derecha + izquierda | GIRA DER Y IZQ | GIRO_90_DER → GIRO_90_IZQ |

## 6.4 Análisis de latencia del sistema

| Etapa | Mínimo | Máximo | Promedio |
| --- | --- | --- | --- |
| Captura audio (VAD) | — | — | 1500 ms (ventana fija) |
| Extracción MFCC + clasificación ML | ~15 ms | ~40 ms | ~25 ms |
| Transmisión HTTP WiFi LAN | 12 ms | 48 ms | 28 ms |
| Ciclo serial ESP32→Arduino | 0 ms | 100 ms | 50 ms |
| Decodificación Arduino | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| LATENCIA TOTAL (sin VAD) | ~28 ms | ~189 ms | ~104 ms |

A diferencia de los sistemas basados en Web Speech API (latencia STT ~1,319 ms), el modelo ML local opera completamente offline con latencia de clasificación menor a 40 ms.

## 6.5 Comandos implementados y protocolo serial

| Voz (es-GT) | Etiqueta HTTP | L.Steps | L.Dir | R.Steps | R.Dir | Comportamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| adelante | RECTA_10S | 50 | CCW | 50 | CW | Avance recto 10 s |
| atrás | ATRAS_10S | 50 | CW | 50 | CCW | Retroceso 10 s |
| izquierda | GIRO_90_IZQ | 100 | CW | 100 | CW | Giro izq. ~90° (850 ms) |
| derecha | GIRO_90_DER | 100 | CCW | 100 | CCW | Giro der. ~90° (850 ms) |
| curva izquierda | CURVA_IZQ | mixto | — | mixto | — | Curva izq. 21 s |
| curva derecha | CURVA_DER | mixto | — | mixto | — | Curva der. 21 s |
| detener / alto | STOP | 0 | CW | 0 | CW | Parada inmediata |

# 7. Diagramas

## 7.1 Arquitectura del sistema

El sistema está organizado en cuatro capas que procesan un comando de voz desde el micrófono hasta los actuadores físicos:

Capa de Entrada (Laptop): micrófono → sounddevice → VAD → extracción MFCC → clasificador ML (MLP/LSTM) → detección de comandos compuestos → Flask SSE → navegador web.

Capa de Comunicación WiFi (ESP32–NodeMCU32): servidor HTTP en puerto 80. Recibe comandos en POST /cmd, construye paquete binario de 5 bytes y lo envía por Serial2 (GPIO17) al Arduino cada 100 ms.

Capa de Control (Arduino Uno): parser serial con sincronización por magic byte 0xAA. Buffer de 5 bytes. Actualiza parámetros de motores sin bloquear el loop.

Capa de Actuación (2× 28BYJ-48 + ULN2003): secuencia half-step de 8 fases, 1200 µs/paso, movimiento simultáneo de ambos motores.

- Diagrama de Arquitectura del sistema

## 7.2 Flujo de interacción

El usuario habla un comando (ej: 'adelante') frente al micrófono de la laptop.

sounddevice captura 1.5 s de audio. El VAD verifica que la energía RMS supere el umbral de -35 dB.

librosa extrae los 39 features MFCC. El StandardScaler normaliza el vector.

El modelo MLP predice la clase con >97% accuracy. Si el LSTM está disponible, confirma la predicción.

Se verifica el buffer de comandos compuestos. Si hay secuencia válida en <6 s, se ejecuta la acción combinada.

Flask envía HTTP POST a http://192.168.0.32/cmd con JSON {"cmd": "RECTA_10S"}.

El ESP32 actualiza currentCmd y construye el paquete [0xAA, 50, 0x01, 50, 0x00].

El Arduino decodifica el paquete y avanza los motores L y R en paralelo durante 10 segundos.

## 7.3 Casos de uso

| Caso | Actor | Comando de voz | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| CU01 | Operador | 'adelante' / 'avanzar' | Robot avanza recto 10 s y se detiene automáticamente |
| CU02 | Operador | 'atrás' / 'retroceder' | Robot retrocede 10 s y se detiene automáticamente |
| CU03 | Operador | 'izquierda' / 'derecha' | Robot gira ~90° en 850 ms en la dirección indicada |
| CU04 | Operador | 'curva izquierda/derecha' | Robot traza trayectoria curva durante 21 s |
| CU05 | Operador | 'detener' / 'alto' / 'parar' | Parada inmediata, interrumpe cualquier movimiento |
| CU06 | Operador | Secuencia de 2 comandos | Detección de comando compuesto (ventana 6 s) |

- Diagrama - Flujo de Reconocimiento en Tiempo Real

- Diagrama  — Arquitecturas de los Modelos: MLP y LSTM

- Diagrama — Secuencia de una Interacción Completa

# 8. Investigación teórica

## 8.1 Viabilidad Técnica

El sistema es técnicamente viable para uso educativo por tres razones: (1) costo total de hardware inferior a Q400 (ESP32: Q120, Arduino Uno: Q80, ULN2003×2: Q30, 28BYJ-48×2: Q40, cables: Q50); (2) el firmware es reproducible con los mismos componentes; (3) el modelo ML opera 100% offline, sin dependencia de internet.

## 8.2 Impacto Social

El control por voz permite operar el robot a personas con movilidad reducida. Al usar componentes de bajo costo disponibles en Guatemala, el sistema puede replicarse en instituciones educativas con presupuesto limitado, promoviendo la educación STEM.

## 8.3 Escalamiento a Navegación Autónoma (investigación teórica)

Para escalar el sistema hacia evasión de colisiones con vehículos en movimiento, se propone reemplazar la clasificación discreta de voz por detección de objetos con YOLOnano (~1.8M parámetros, 15+ FPS en Raspberry Pi 4 con cuantización INT8). Las limitaciones de la arquitectura actual son: ausencia de información espacial, comandos de duración fija sin reacción a cambios del entorno, y ausencia de retroalimentación visual entre comandos.

El dataset para YOLO requeriría ≥5,000 imágenes anotadas con bounding boxes (formato cx, cy, w, h normalizado), capturadas desde múltiples ángulos y distancias. El cuello de botella computacional se abordaría con cuantización INT8 (reducción 4× del modelo) y poda de canales (30% de filtros eliminables sin pérdida significativa de mAP).

# 9. Recomendaciones

Implementar un modelo STT local (Whisper-tiny o Vosk para es) en la laptop para reducir la latencia de reconocimiento de voz de 800–2000 ms (nube) a 200–500 ms (local).

Agregar un acelerómetro MPU6050 para medir el ángulo de giro real y calibrar automáticamente los tiempos de giro (actualmente fijos en 850 ms).

Ampliar el dataset a ≥1,500 muestras raw con grabaciones de ≥5 voluntarios externos en ≥2 entornos distintos para mejorar la robustez del modelo.

Migrar de SoftwareSerial a Hardware Serial (Serial1 del Arduino Uno, pines 0/1) para eliminar la restricción de velocidad y liberar recursos de CPU.

Implementar TLS/HTTPS en el servidor HTTP del ESP32 para habilitar la Web Speech API sin configuración especial de Chrome.

# Conclusiones

El sistema demostró que es posible construir un clasificador de voz completamente offline con 97.2% de accuracy (MLP) y 98.4% (LSTM) usando características MFCC extraídas con librosa, sin dependencia de servicios en la nube.

El modelo LSTM supera al modelo base MLP/SVM en 1.2 puntos porcentuales al analizar la evolución temporal de los MFCCs (151 timesteps × 13 features), demostrando que la información dinámica del habla aporta valor adicional.

La separación de responsabilidades entre la laptop (procesamiento ML), el ESP32 (comunicación WiFi) y el Arduino Uno (control de motores) garantiza que el control de steppers opere en tiempo real sin interrupciones.

El protocolo serial binario de 5 bytes con magic byte de sincronización logró 0.2% de tasa de error en 1,000 paquetes transmitidos, con tiempo de resincronización menor a 5 ms.

La detección de comandos compuestos mediante buffer temporal de 6 segundos amplía significativamente las capacidades del sistema, permitiendo secuencias complejas de movimiento con un solo par de palabras.

El control half-step de 8 fases para los motores 28BYJ-48, implementado sin librerías de alto nivel, fue la única forma viable de lograr movimiento simultáneo de ambos motores sin bloquear el loop del Arduino.

# Referencias

Espressif Systems. (2023). ESP32 Technical Reference Manual v5.1. Espressif Systems.

McFee, B., et al. (2023). librosa: Audio and Music Signal Analysis in Python. Journal of Open Source Software.

Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. JMRL, 12, 2825–2830.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780.

Paszke, A., et al. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. NeurIPS.

Davis, S., & Mermelstein, P. (1980). Comparison of parametric representations for monosyllabic word recognition. IEEE TASLP, 28(4), 357–366.

Mozilla Developer Network. (2024). Web Speech API — SpeechRecognition. MDN Web Docs.

Arduino LLC. (2023). SoftwareSerial Library Reference. Arduino Documentation.

Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). YOLOv3: An Incremental Improvement. arXiv:1804.02767.